光标阅读机产品参数及要求

一、参数

| 指标 | 参数及要求 |
| --- | --- |
| 读卡方式 | 单面单读（立式） |
| 光电传感器 | 金属光电头 |
| 送卡方式 | 自动 |
| 规格（路数） | 43路 |
| 读卡速度 | 5-8张/秒(按32k计算) |
| 信息卡尺寸 | 130mm×50mm-300mm×210mm |
| 信息卡厚度 | 70-150g/m2 |
| 信息卡列距 | 5.08mm |
| 信息卡误差 | 套印±0.05mm,裁切±0.1mm |
| 填涂工具 | 全识别：非红、非白各种铅笔、钢笔、圆珠笔 |
| 涂点面积 | ≥2mm×1mm |
| 误码率 | ≤1×10-14 |
| 双张率 | ≤1×10-10 |
| 卡纸率 | ≤1×10-8 |
| 选点方式 | 单选、多选、BCD码、BGK码、级联、七选多 |
| 格式识别 | 26种,每种格式最多256条命令,某种数据形式长度最大为90 |
| 条形码识别 | 识别 |
| 通讯方式 | USB接口 |
| 配接主机 | PC586以上、笔记本 |
| 操作系统 | Win98, WinXP, Win7（32位、64位）、Win8（32位、64位） |
| 重量 | 6.5kg |
| 电源 | AC90-240V、47-63HZ |
| 工作环境 | 温度0-40度，相对湿度90%以下,无腐蚀性气体 |
| 其他功能 | 脱机数卡机器校准 USB免驱即插即用 |
| 适用范围 | 适用于学校标准化考试、教学评估、心理测评、干部考核、民主测评等各种考试测评。此外在报名管理、税务申报、户籍管理、人口普查、投票选举、民意测验、干部测评、等众多领域。 |

二、其他要求

1、该机器对铅笔、中性笔、圆珠笔、钢笔填涂能进行正常识别；

2、如有效答题未进行涂填，该答题卡判为无效答题卡；

3、单向选择题填涂为多项选择题，该答题卡判为无效答题卡；

4、在答题卡上涂填了无选项内容的，该答题卡判为无效答题卡；

5、单项选择题和多项选择题可以根据每次问卷调查的实际情况，用户能够自由设置题数（在设置的答题卡题数内可选）；

6、光标阅读机连接计算机，最终提供有效问卷的统计数据，能自动生成饼形图、条形图或柱形图（用户自由设定）；

7、当检测上述三种无效答题卡时，阅读机能自动停止，用户人工对无效答题卡进行剔除。