| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝牙麦克风 | - *无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用； - 系统采用近距离联接机制，对频范围不大于5米，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角； - *发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于20小时；充电接口采用通用的USB接口，方便使用； - 可颈挂，手持，领夹等多种方式使用。 - 音质清晰，适合教学。内置咪头，可以直接使用，亦可外接咪头，麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围不小于25CM； - 发射器小巧、轻便，便于携带； - *发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里蓝牙接收器实现电脑翻页功能，无需另配接收器； - *具有激光教鞭功能。 - 具有麦克风音量调节功能。 - *具有闲置水平静音，防止啸叫技术。 - 发射使用频率：2402 – 2480 MHz； - 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian； - 发射功率：小于2.5 mW；。 - 有效接收距离：10-15米以内； - 拾音范围：60度夹角，心型指向，距离不小于25CM - 连续使用时间：20小时以上。 | 40 |  |
| 2 | 蓝牙接收器 | - *采用蓝牙技术，（非2.4G技术，手机蓝牙可以搜索到），系统自动配对、连接、自动跳频，具备近距离优先连接机制； - 具备语音处理功能，可调节音量，消除回音、杂音，增加清晰度处理。 - *具备USB通讯接口，可以通过发射器实现对电脑翻页功能； - 无线接收频率：2402 – 2480 MHz； - 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian； - 有效接收距离15米； - 音频频率响应：50 Hz ~ 20 KHz (±3 db)； - 灵敏度：-82 dBm (1% BER)； - 电源：DC5V； - 输出接口：1路MIC（标准两芯6.5mm麦克风接口）；1路3.5mm混音，输入接口：1路3.5mm音频 11.蓝牙设备产品须符合国家射频法令SRRC规定，且证书上的设备名称必须写是蓝牙设备，提供相关证书复印件，要求证书网上可查询； | 40 |  |