琅琊校区艺术馆新装监控方案

概      述：艺术馆室内预计安装19台200万像素红外半球摄像头（3楼6个

摄像头，2楼8个摄像头，1楼5个摄像头），室外预计安装2台

300万像素红外枪式摄像头，在艺术馆一楼值班室设置大屏幕，方

便值班人员实监视各楼层含楼梯口现场情况（不录像），硬盘录像机

设置在机房，录像资料保存30天，并留有充分的盘位以便以后增加

摄像头和增加录像天数，监控室配置1台管理电脑，用来整合整机房

的管理.

工作量范围：艺术馆内外监控设施的安装调试和机房并网安装调试以及（含在机房

整合过程中产生的设备不兼容性费用和软件费用以及损坏）等各隐性

工作量.

施工要求：  1.机房到核心交换机为光纤直联，并留有2倍以上的端口的余量（以便以

后扩容）

2. 核心交换机到汇聚层交换机为光纤直联。

3. 汇聚层和接入层为了避免强电的干扰需用光纤直联

质量要求：   1. 按标准化施工，质保期为三年，质保期内免费维修维护

- 施工结束必须绘制监控线路图，接线图，室内（外）机柜和机房

内每根线头都需做好线标并且能和接线图上标示一一对应

报价要求：   按清单报综合单价，应包含运费、安装费、税金等一切相关费用。

综合单价为包死价，不得变更。

工期要求：   本次艺术馆监控工程须在5个工作日内完成

设 备 清 单 列 表

| 序号 | 产品名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 （枪式） | 300万超宽动态 1/2.8"CMOS ICR日夜型 电动变焦8-32mm @ F1.4 彩色:0.005 Lux 黑白0.007 Lux 红外照距50—80米（室外） 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、3D数字降噪 支持Smart侦测：10项行为分析,4项异常侦测,2项识别检测,1项统计功能 支持Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓 缩播放 支持Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 支持走廊模式，增加纵向狭长环境下监控区域 支持区域裁剪，小带宽看清大细节 支持宽动态范围达120dB,适合逆光环境监控 | 2 | 台 |  |  | 需要和机房设备完全兼容 ### 参考型号：海康DS-2CD5A32FWD-IZ |
| 2 | 摄像机（半球） | 1/2.7" CMOS，200万，LED红外10-30米，2.7-12mm镜头，支持128G micro SD，DC12V，背光补偿，120DB宽动态，ROI，IP67,支持部分智能功能，支持三码流，25%宽电压，6KV防浪涌，支持H.265编码 红外照距10—30米（室内） 支持Smart侦测：10项行为分析,4项异常侦测,2项识别检测,1项统计功能 支持Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放 支持Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 | 19 | 台 |  |  | 需要和机房设备完全兼容 ### 参考型号：海康 ### DS-2CD2725FD-I |
| 3 | 电源 | 12V 3000MA | 21 | 只 |  |  |  |
| 4 | 支架+万向角 | 铸铝 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 横臂枝干 | 1.5米，含万向角 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 电源盒 | PVC 室外防雨 | 2 | 只 |  |  |  |
| 7 | 硬盘录像主机 | - 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； 支持H.265、H.264编码前端自适应接入； - 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导 出、语音对讲和升级等功能； - 支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出 - 支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； - 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10； 双千兆网卡，多址设定等应用； 支持海康SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动 支持32路500M以上音视频输入 | 1 | 台 |  |  | 需要和机房设备完全兼容 ### 参考型号：海康 ### DS-8632N-I16 |
| 8 | 硬盘 | 6T 企业级硬盘 | 4 | 块 |  |  | 参考型号：西数企业级 |
| 9 | 视频解码器 | 32路 需要完全兼容海康摄像机和存储服务器 支持H.264/MPEG4 /MPEG2/MJPEG等多种码流类型解码 支持PS/RTP/TS/ES等多种码流封装格式解码 支持G722/G711A/G711U/G726等多种音频解码 支持零通道解码、流ID模式取流解码和HiDDNS取流解码； 丰富的输出接口 支持DVI输出口和BNC输出口 DVI输出口支持转VGA（转接口选配） DVI（VGA）输出口最大分辨率支持1920*1080 | 1 | 台 |  |  | 参考品牌：海康 |
| 10 | 大屏 显示器 | 43寸 超薄液晶壁挂式 分辨率: 3840*2160（4K） 接口类型: HDMI VGA DVI D 面板材料：IPS | 1 | 台 |  |  | ### 参考型号：飞利浦BDM4350UC |
| 11 | 挂架 |  | 1 | 付 |  |  |  |
| 12 | 核心层交换机 | 24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 交换容量（全双工）：56Gbps 包转发率（整机）：42Mpps 支持IEEE 802.3x流控（全双工） 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于端口速率百分比、pps和bps的风暴抑制 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持SNMP，WEB网管 支持iMC智能管理中心 支持HGMPv2 支持Telnet远程维护 | 1 | 台 |  |  | 参考型号：华三S5120-28P |
| 13 | 汇集层交换机 | 16口 1000M 包转发率（全双工）：24MPPS 交换容量（整机）：32GBPS | 2 | 台 |  |  | 参考型号：华三S16G-U |
| 14 | 接入层交换机 | 8口 1000M包转发率（全双工）：12MPPS 交换容量（整机）：16GBPS | 2 | 台 |  |  | 参考型号：华为S1700-8G-AC |
| 15 | 数字光端机 | 1000M 单模单芯 | 8 | 只 |  |  | Net-link |
| 16 | 排插 | 6位 | 4 | 只 |  |  | 公牛 |
| 17 | 壁挂式设备箱 | 400 X 300 X 200 不锈钢 | 3 | 只 |  |  | 定制 |
| 18 | 线材 | 含和机房并网 | 1 | 项 |  |  | 国标 |
| 19 | 辅材 | 线管，线槽，膨胀螺丝，开墙孔，支架，扎带，等一切隐形费用，安装配件，光纤配件等辅材和熔接。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 20 | 机房电脑 | I3 4G内存 120G固态+1000G硬盘 2G独立显卡 | 1 | 台 |  |  | 兼容 |
| 21 | 显示器 | 22寸液晶 | 1 | 台 |  |  | 参考型号：飞利浦 |
|  | 合计（大小写）： |  |  |  |  |  |  |

| 售后服务诚诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  |  | （ 公章 ） |  |  |
| 代表签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |