滁州学院部分篮球场硅PU地面改造项目

竞争性谈判文件

项目编号：2022CG-023

采购人:   滁州学院资产与设备处 （盖章）

采购代理机构:  安徽百士德工程咨询有限公司 （盖章）

发布日期：        2022年7月

- 竞争性谈判公告

项目概况

滁州学院部分篮球场硅PU地面改造项目的潜在供应商应在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与设备处网页获取采购文件，并于2022年7月28日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：2022CG-023

项目名称：滁州学院部分篮球场硅PU地面改造项目

采购方式：☑竞争性谈判

预算金额：约58.1万元

最高限价：581226.19元

采购需求：滁州学院部分篮球场硅PU地面改造,具体工程量清单。

合同履行期限：合同签订后20个日历天内施工完毕。

本项目不接受联合体。

- 申请人的资格要求：

1、企业要求：具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的企业；

2、项目负责人要求：拟派项目负责人（建造师）应持有在本单位注册的市政公用工程贰级及以上资格的注册建造师。

3、供应商的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目经理（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的谈判前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目谈判时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），供应商是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明。

4.信誉要求（供应商不得存在以下情形）：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

5.供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第4条信誉要求①-⑥项情形之一的，接受供应商参加本项目。

备注：第4、5条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

三、获取采购文件

时间：2022年7月22日至2022年7月28日

地点：滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与设备处网页

方式：网上下载

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2022年7月28日15点00分（北京时间）（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

地点：安徽百士德工程咨询有限公司二楼会议室（滁州市会峰西路72-12号）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

（1）潜在供应商进入滁州市需严格遵守滁州市疫情防控规定。（2）近日有发热症状或到过疫区或与重点人员有接触史的人员，不得进入滁州市参与谈判。（3）符合进入参与本项目竞标的潜在谈判单位进入开标现场人员仅限单位法定代表人或授权委托人，其他人员不得进入开标现场，开标期间需全程佩戴口罩，配合做好测温工作，并出示“行程码”“健康码”绿码。（4）开标现场人员应携带48小时以内（以谈判截止时间向前推算48小时）的有效阴性核酸检测报告。未按上述要求办理的，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

项目单位：滁州学院资产与设备处

地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区

采购联系人：李老师、聂老师

电话：0550-3512003、13965950463

采购代理机构：安徽百士德工程咨询有限公司

地址：滁州市会峰西路72-12号

联系人： 吕倩

电话：15178499373

八、公告发布媒体

滁州学院网站、安徽省招投标信息网

第二章  谈判须知

# A、谈判须知前附表

| 序号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州学院部分篮球场硅PU地面改造项目 |
| 2 | 项目类别 | 工程施工 |
| 3 | 采购人 | 滁州学院资产与设备处 |
| 4 | 采购代理机构 | 安徽百士德工程咨询有限公司 |
| 5 | 供货期（工期） | 合同签订后20个日历天内施工完毕 |
| 6 | 项目地址 | 滁州学院内 |
| 7 | 招标范围 | 详见工程量清单中所包含的所有内容 |
| 8 | 投标（响应）有效期 | 60日历天（从提交响应文件截止之日算起） |
| 9 | 项目预算 | 58.1万元 |
| 10 | 供应商资格要求 | 1.企业要求：具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的企业； 2.项目负责人要求：拟派项目负责人（建造师）应持有在本单位注册的市政公用工程贰级及以上资格的注册建造师。 3.供应商的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目经理（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的谈判前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目谈判时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），供应商是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明。 4.信誉要求（供应商不得存在以下情形）： ①供应商被人民法院列入失信被执行人的； ②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； ③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的； ④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的； ⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； 5.供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第4条信誉要求①-⑥项情形之一的，接受供应商参加本项目。 备注：第4、5条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。 |
| 11 | 谈判保证金 | 不采用 |
| 12 | 联合体谈判 | 本次招标不接受联合体谈判。 |
| 13 | 响应文件份数 | 正本一份，副本两份。 |
| 14 | 封套上写明 | 1、供应商名称以及标注“正本”或 “副本”字样，密封处应加盖单位公章。 2、项目名称： 3、标明 “请勿在(填入前附表中规定的开标日期和时间)之前启封”字样。 |
| 15 | 最高限价 | 最高限价：总价最高限价为581226.19元，超过最高限价的报价无效。 |
| 16 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场踏勘；供应商可自行踏勘，踏勘产生的一切费用及风险由供应商自行承担。 |
| 17 | 答疑、澄清 | 请于2022年7月24日17时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送安徽百士德工程咨询有限公司或以邮件的形式发送至(1225240102@qq.com)邮箱，采购人将在2022年7月25日17时前以澄清公告形式在从滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处予以公告，请各潜在供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 |
| 18 | 装订、密封要求 | 响应文件的正本和副本应采用胶装方式左侧装订，不得采用活页夹的可随时拆换的方式装订，不得有零散页。响应文件应按照“响应文件格式”的目录次序装订。响应文件正副本密封于响应文件袋内。 |
| 19 | 响应文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽百士德工程咨询有限公司 时 间：2022年7月28日15时 00分 地 点：安徽百士德工程咨询有限公司二会议室（滁州市会峰西路72-12号） |
| 20 | 谈判时间及地点 | 谈判时间：同响应文件提交截止时间 谈判地点：同响应文件提交地点 |
| 21 | 评标小组的组建 | 评标小组由采购人依法组建，3人组成。 |
| 22 | 是否授权评标小组确定成交候选人 | 是，推荐的成交候选人数：3名，标明排序。 |
| 23 | 成交通知书 | 成交通知书须加盖采购人公章后方可发出。 |
| 24 | 履约担保 | 履约担保的形式：转账 履约担保的金额：成交价款的2% 缴纳时间：签定合同前 成交人在签订合同前需将成交价2%的履约保证金交至学校指定账户，工程竣工验收合格并出具正式审计报告后，一次性无息退还履约保证金。 单位：滁州学院 开户行：工行醉翁亭支行 帐号：1313062809024904784 |
| 25 | 付款方式 | 工程竣工验收合格并出具正式审计报告后付至审计结算价的100%，付款前，须另缴纳审计结算价的3%作为质保金，工程质量保修期（贰年，从验收合格之日起计算）满一个月内无息退还质保金。成交单位须提供一般纳税人增值税专用发票。 |
| 26 | 代理费 | 本项目采购代理费按3000元和专家评审费（以实际发放费用为准，另计）由成交人在领取成交通知书前一次性向采购代理机构付清。上述费用供应商在报价让利时应综合考虑在报价中。 |
| 27 | 特别提示 | （1）严禁挂靠、围标、串标，如供应商有上述行为的，依法严肃查处。 （2）本工程严禁转包、违规分包，一经查实，自动中止合同，由此所造成的一切损失由供应商自行承担。 |

一、总  则

1.    项目概况

1.1    本次招标项目名称：滁州学院部分篮球场硅PU地面改造项目

项目地址：滁州学院

采购单位：滁州学院资产与设备处

1.2   本项目建设规模：工程投资估算约58.1万元，见清单及最高投标限价。

1.3   本项目总概算造价约58.1万元。

1.4   现场条件：

①施工场地：   已具备  ；  ②施工用水、电： 自行解决，费用自理  ；

③场内外道路：  自行解决，费用自理   。

2.    招标范围

2.1   本次招标范围依据采购人提供工程量清单中的所有内容。

3.    承包方式

3.1   承包方式：施工总承包（包工、包料、包质量、包工期、包安全）    。

4.    工期要求

4.1   要求工期：合同签订后20个日历天内施工完毕。

5.    质量要求

5.1   工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

5.2   本工程不执行其它关于工程优质优价的定额、文件的规定。

6.   供应商资质等级要求

6.1  企业要求：具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的企业；

6.2、项目负责人要求：拟派项目负责人（建造师）应持有在本单位注册的市政工程贰级及以上资格的注册建造师。

6.3、本项目不接受联合体谈判。

7.    资金来源

7.1   资金来源：  财政资金  ，资金已落实。

8.    标段划分

8.1   该工程划分：    一  个标段

9.    招标方式

9.1   本工程招标方式： 公开招标  。

10.   计价方式

10.1  本工程招标计价方式： 工程量清单计价。

10.2  本工程合同计价方式： 固定单价合同  。

11.  评标办法

11.1  本工程评标办法：经评审的最低投标价法  （详见第三章评标办法）

二、谈判文件

12.   谈判文件的编制依据

12.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）、《评审委员会和评审方法暂行规定》（七部委联合部令第12号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2005）和《滁州市工程量清单计价方式招标评审实施细则（试行）》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本谈判文件。

13.   谈判文件的组成

13.1  谈判文件包括内容：

第一章  谈判公告

第二章  谈判须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款

第五章  技术标准和要求

第六章  工程量清单

第七章  响应文件格式

第八章  采购单位、采购代理机构对本谈判文件的确认

13.2  除13.1内容外，图纸、招标答疑亦为谈判文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

13.3  供应商在下载谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，否则，由此引起的损失均由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按谈判文件要求提交全部资料，或响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该投标（谈判）有可能被否决。

14.   谈判文件的澄清、修改、补充、解释

14.1  谈判文件发出后，采购人可对谈判文件进行必要的澄清、修改和补充。

14.2  谈判文件的澄清、修改和补充将以澄清公告形式在从滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处予以公告，但不指明澄清问题的来源，请各位供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。谈判文件的修改内容作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

14.3  为使供应商在编制响应文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，采购人及安徽百士德工程咨询有限公司可以延长谈判截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

14.4  本谈判文件由采购人和安徽百士德工程咨询有限公司负责解释。

15.   踏勘现场及谈判预备会

15.1   踏勘现场

15.1.1供应商自行对工程现场及周围环境对照谈判文件、工程量清单进行详尽仔细踏勘，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。

15.2  谈判预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会；供应商自行组织勘察现场。

16.   谈判文件的发出

16.1  谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报采购人确认后，方可发出。

17.  工程量清单的组成、格式及内容

17.1工程量清单的组成、格式及内容见第六章“工程量清单”。

18.   工程量清单编制的一般规定

18.1工程量清单应由具有编制谈判文件能力的采购人，或委托具有相应资质的工程造价咨询机构，依据2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》编制。

18.2工程量清单应作为谈判文件的组成部分。

18.3采购人应对其提供的工程量清单的准确性和完整性负责。

18.4  需评审的主要材料等，在工程量清单中载明。

18.5  工程量清单格式中所要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

18.6 “其他项目清单”、“零星工作项目表”应根据拟建工程的实际情况由采购人决定是否发至供应商。若拟建工程无需发生“其他项目”时，发至供应商的“其他项目清单”和“零星工作项目表”仍由采购人以空白表格形式表示。

19.  工程量清单编制依据及最高限价的计价依据

19.1   工程量清单的编制

19.1.1 工程量清单是谈判文件的组成部分，应当根据谈判文件，经审查后的施工图设计文件和相关技术资料、省清单计价规范、施工场地条件和工程构造的具体特征等编制。

19.2  工程量清单的编制依据

工程量清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854-2013、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；依据采购人提供的项目范围和本工程招标清单中所有内容相关工程的国家计量规范；拟定的谈判文件；省、市截止2022年07月的有关政策性文件；施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；其他相关资料。

19.3最高投标限价的计价依据

19.3.1计价依据

1、依据采购人提供的项目范围和本项目招标清单中所有内容。

2、2018版计价依据：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》《安徽省市政工程计价定额》、《2018版安徽省建设工程计价依据部分修编内容》。

3、省、市截止2022年07月的有关政策性文件。

4、人工费执行新文件标准按156.61元/工日《建科[2021]34号》，税金按9%。

5、取费标准：2018《安徽省建设工程费用定额》、《建标[202142号》。

6、2022年第5期滁州信息价（不含税价格），滁州信息价没有的材料价格参考同期市场询价综合考虑计入本次控制价，对该部分的材料价格各潜在供应商结合市场和自身的实际情况自行报价。

19.4  考虑施工中可能发生的设计变更及材料涨价等因素，本工程暂列金额详见工程量清单编制说明。

20.   最高投标限价的作用和说明

20.1  采购人根据最高投标限价设置最高投标限价，供应商的谈判报价不得超过最高投标限价，最高投标限价的发布时间及方式在供应商须知前附表中载明。

20.2  供应商对最高投标限价有异议的，可在供应商须知前附表规定的时间内向采购人提出异议，未在规定时间内提出异议的或供应商提出异议经采购人复核后的最高投标限价，视为合理有效。

三、响应文件的编制

21. 响应文件的组成

21.1  响应文件由商务标和资格证明材料两部分组成。

21.2  商务标包括以下内容：

21.2.1法定代表人身份证明(或法定代表人授权委托书)；

21.2.2报价函；

21.2.3工程量清单报价书；

21.3  资格证明材料包括以下内容（提供复印件并加盖供应商公章）：

21.3.1法定代表人身份证明(或法定代表人授权委托书)；

21.3.2诚信报价承诺书；

21.3.3企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

21.3.4企业资质证书；

21.3.5企业安全生产许可证；

21.3.6 建造师注册证书及安全生产考核合格证书；

21.3.7供应商拟委任供应商的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目经理（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的谈判前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目谈判时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），供应商是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明。

21.3.8详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术标准及要求响应表，格式见附件】；

21.3.9谈判文件中技术标准及要求评审中要求提交的材料；

21.3.10供应商认为需要提供的其他材料。

22．工程量清单报价

22.1  材料价格

22.1.1 材料价格：主要材料(半成品)如给暂估价按给定的暂估价计算，不给暂估价的参照2022年第5期滁州信息价（不含税价格），滁州信息价没有的材料价格参考同期市场询价综合考虑计入本次控制价，对该部分的材料价格各潜在供应商结合市场和自身的实际情况自行报价。该部分材料价格由供应商按市场合格产品价格及谈判文件的规定自行报价一次性包死，供应商在确定谈判报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，除合同另有约定外，这部分材料价格今后将不作任何调整。

22.1.2实行暂估价的主要材料(半成品)，具体详见最高投标限价中编制说明。在谈判报价中按谈判文件和答疑及工程量清单总说明给定的价格计算，不得减少报价，工程竣工结算时按甲乙双方认质认价的签证调整。

22.1.3 暂估价材料的价差调整价款决算时仅计取税金，不再计取其他任何费用。

22.1.4 本工程中市场询价的材料，现场施工时必须经过业主认可方能用在本工程中。

22.2本工程施工机械费一次性包死，不予调整。

22.3人工费调整

22.3.1 人工费调整执行国家规定的政策性调整文件，调整基数以最高投标限价中相应的数量和单价为准。

22.4工程量清单报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

23.   投标（响应）有效期

23.1  投标（响应）有效期为 60日历天（从谈判截止之日算起）。在此期限内，凡符合本谈判文件要求的响应文件均保持有效。

23.2  在特殊情况下，采购人在原定投标（响应）有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标（响应）有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收谈判保证金。同意延长投标（响应）有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长投标（响应）担保的有效期，在延长的投标（响应）有效期内，本须知关于谈判担保的退还与没收的规定仍然适用。

24.   谈判保证金（不采用）

24.1  谈判保证金数额：详见谈判须知前附表。

24.2  供应商出现下列情况，其谈判保证金将不予退还。

24.2.1凡是通过资格审查的合格供应商，没有正当理由不得放弃谈判，否则，采购人将不予退还其谈判保证金；

24.2.2供应商在谈判文件规定的投标（响应）有效期内撤回其响应文件；

24.2.3成交人未能在规定期限内提交履约保证金，或签署合同协议；

24.2.4在招标活动中有违规和违法行为；

24.2.5法律法规规定的其它情形。

四、响应文件的密封和递交

25.   响应文件的份数和签署

25.1  响应文件：书面文件一式 叁 份，正本 壹 份，副本 贰 份。

25.2  响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

25.3  响应文件中的授权书、诚信报价承诺书、报价函应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，应当否决其投标（谈判）。

26.   响应文件的装订、密封和标记

26.1  响应文件的装订要求

26.1.1商务标、资信证明文件应当分别按其组成内容装订在一起。

26.2  响应文件的密封

26.2.1供应商应当将资信证明文件正本、副本密封在资信证明文件袋内，商务标正本、副本密封在商务标袋内

26.3  响应文件密封袋的标记

26.3.1在响应文件密封袋上应写明供应商名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：招标工程名称、商务标、资信证明文件。

26.3.2响应文件的密封袋应加盖供应商印章；否则，该响应文件将被拒绝。

27.   响应文件的提交

27.1  响应文件提交的收件人、截止时间及地点

    收件人： 安徽百士德工程咨询有限公司

时  间： 详见谈判须知前附表

地  点： 详见谈判须知前附表

27.2  迟交的响应文件

27.2.1采购人在本须知第27.1款规定的谈判截止时间以后收到的响应文件，将被拒绝并退回给供应商。

28.   响应文件的补充、修改与撤回

28.1  供应商在提交响应文件以后，在规定的谈判截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

28.2  供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第25条、第26条和第27条有关规定密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

28.3  在谈判截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

五、开标、评标和定标

29.   开标

29.1  开标的时间和地点

29.1.1采购人按本须知第27.1条提交响应文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有供应商参加。

29.2  参与开标的相关部门：招标单位等。

29.3  对参加开标的供应商的要求

29.3.1 供应商的法定代表人（或委托代理人）必须准时参加开标会议，供应商在开标时必须携带（手持或封入响应文件袋中均视为携带）下列证件的原件（或复印件加盖供应商公章），以供资格审查，否则，该供应商的响应文件将被否决。

①法定代表人证明文件和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

③企业资质证书；

④企业安全生产许可证；

⑤建造师注册证书；

⑥建造师安全生产考核合格证书。

⑦供应商拟委任供应商的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目经理（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的谈判前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目谈判时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），供应商是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明。

对于供应商不能按时提供以上证件原件（或复印件加盖供应商公章）的供应商，该供应商的响应文件将被否决。（手持或封入响应文件袋中均视为携带）。

只有通过资格审查的供应商才能进入下一步的开标程序。

29.4  开标程序

①开标会议由采购代理机构：安徽百士德工程咨询有限公司（招标代理公司）主持；

②公布在谈判截止时间前递交响应文件的供应商名称，并确认供应商相关人员是否到场；

③由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；

④经确认无误后，有关工作人员当众拆封，宣读供应商名称和响应文件的主要内容；

⑤采购人现场进行谈判，供应商进行二次报价；

⑥宣布评审结果；

⑦代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

30.   评标

30.1  评标办法

30.1.1评审办法按竞争性谈判文件的规定执行。

31.  否决投标（谈判）情况

31.1  响应文件出现下列情形之一的，应当否决其投标（谈判）：

逾期送达的或未送达指定地点的；

未按竞争性谈判文件要求密封的；

无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

未按竞争性谈判文件要求提交谈判保证金的；

工期或质量不符合竞争性谈判文件要求的；

法律、法规、规章和竞争性谈判文件规定的其他否决投标（谈判）情形。

32.定标

32.1  成交候选人和成交人的确定

32.1.1成交候选人和成交人的确定原则及方法按本竞争性谈判文件第二章评审办法中规定执行。

六、合同的授予

33.   合同授予标准

33.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第32条规定所确定的成交人。

34.   合同协议书的签订

34.1采购人与成交人将于成交通知书发出之日起7日内，按照谈判文件和成交人的响应文件订立书面合同。同时，供应商应按本须知第35条规定的数额、时间向采购人交纳履约保证金。采购人和成交人不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2  采购人如不按本谈判须知第34.1条的规定与成交人订立合同，或者采购人、成交人订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当按谈判保证金的数额对供应商进行赔偿，给供应商造成的损失超过谈判保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.3  成交人如不按本谈判须知第34.1条的规定与采购人订立合同，则采购人将取消其成交资格，谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过谈判担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.4  成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目施工，不得将成交项目施工转让（转包）给他人。

35. 履约保证金

履约担保的形式：转账

履约担保的金额：成交价款的2%

缴纳时间：签定合同前

成交人在签订合同前需将成交价2%的履约保证金交至学校指定账户，工程竣工验收合格并出具正式审计报告后，一次性无息退还履约保证金。

单位：滁州学院

开户行：工行醉翁亭支行

帐号：1313062809024904784

第三章  评标办法

- 一总则

一、评审小组本着公开、公平选择的原则对供应商的标书采用相同的程序和标准进行评审。

二、本工程采用竞争性谈判方式确定成交人。

三、响应文件评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 形式评审标准 | 报价函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章 否则经评委会一致认定后,按照无效投标（谈判）处理. |
|  |  | 响应文件格式 | 符合“响应文件格式”的要求 否则经评委会一致认定后,按照无效投标（谈判）处理. |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价 |
| 1.2 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合竞争性谈判文件规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合竞争性谈判文件规定 |
|  |  | 投标（响应）有效期 | 符合竞争性谈判文件规定 |
|  |  | 谈判报价 | 不高于最高投标限价 |

四、项目供应商提供的文件资料等均符合采购要求，经资格审查、商务标审查合格后，即确定成交候选人。成交候选人的成交价格：采用两次报价形式，以有效报价的最低价，确定为成交价。报价函价格作为第一次报价，谈判小组将与供应商就谈判报价等内容进行磋商谈判，然后供应商进行二次报价，二次报价不得高于一次报价，否则取消其谈判报价资格。谈判过程中，若成交价格双方不能达成一致，可宣布本次招标失败。

五、评审后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料和有关授予合同的信息，都不应向供应商或该过程无关的其他人泄露。供应商在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，对采购人施加影响的任何行为都将导致取消谈判资格。

六、本办法由采购人会同采购代理机构负责解释。

# 第四章  合同条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局  制定

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                 

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容。

6.工程承包范围：施工图纸和工程量清单载明的施工内容及施工过程中的变更调整内容（如施工图纸和工程量清单不一致，由招标单位负责解释）。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。被选取人自报的承诺工期为考核标准，每推迟一天，按500元/天处以违约金，提前不奖励。

三、质量标准

工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元,其中含暂列金额       元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：         固定单价合同        。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）报价函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于       年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                   签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自    双方签字章后     生效。

十三、合同份数

本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执 叁  份，承包人执  叁  份。

发包人：  (公章)                               承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                      （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：  

地  址：                        地  址：  

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人：                              法定代表人：      

委托代理人：                              委托代理人：

电  话：                      电  话：

传  真：                      传  真：  

电子信箱：                                    电子信箱：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                          账  号：

- 第二部分  通用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。

- 专用合同条款

1.   工程价款的支付

1.1工程预付款：   不预付工程款      。

1.2工程款支付：不预付工程款，工程竣工验收合格并出具正式审计报告后付至审计结算价的100%，付款前，须另缴纳审计结算价的3%作为质保金，工程质量保修期（贰年，从验收合格之日起计算）满一个月内无息退还质保金。成交单位须提供一般纳税人增值税专用发票。

1.3甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将从下一次工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。

2.   合同价款及调整

2.1本合同价款采用固定单价确定

2.2风险费用的计算方法：风险范围内的单价及有关费用的报价，不再调整，一次性包干。

2.3 结算价=成交价±工程量增减×成交综合单价±（新增工程量清单项目数量×审定签证综合单价）×A±合理工程索赔。（A为投标让利幅度，A=成交价/最高投标限价）

2.4风险范围以外合同价款调整

2.4.1工程量变更造价：

2.4.1.1工程量清单数量误差和非成交人原因引起工程量变更，工程量按实调整；

2.4.1.2因业主原因引起的设计调整工程量清单内工程量变化，直接引用成交综合单价调整工程总造价。设计变更引起的工程量清单数量的误差按实计量调整。

2.4.1.3发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应综合单价的确定方法为：

（1）合同中有类似工程项目综合单价的，可参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

（2）合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人提出适当的综合单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审定后乘以投标让利幅度作为结算依据。投标让利幅度=成交价/最高投标限价。

（3）清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分调整其综合单价。

2.4.2工程索赔引起合同价的调整

工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是由于对方责任所造成的实际损失，向对方提出经济补偿的行为。

索赔方依据合同约定和法律、法规的规定，按照索赔处理的原则和程序，在规定的时间内提出包括索赔事件、索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告。被索赔方或其委托方应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调查、分析、判断及计算，核定索赔费用。凡索赔成立的，应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式，进行调整。

2.4.3措施项目变动引起合同价的调整

2.4.3.1 由于承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，合同价不予调整。

3、超工期罚款：每天500元。如因业主原因及工程量增加造成的工期延长，需提交工程联系单，按国家相关规定执行。

4. 安全文明施工与环境保护

4.1安全文明施工

4.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：零安全生产事故的发生，否则按4.1.5条款执行。

4.1.2 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责。

4.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款   。

4.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无。

4.1.5发生安全事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；（2）重大事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；（3）较大事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；（4）一般事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；并承担因施工安全事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

4.1.6发生质量事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大质量事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；（2）重大质量事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；（3）严重质量事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；（4）一般质量事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；并承担因施工质量事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

4、送审要求：

（1）承包人结算资料应该一次性申报，发包人只接受一次申报结算，若承包人申报结算有遗漏（工程量少报、漏报、掉项）不得追加；承包人申报资料若有缺陷，只有发包人要求补充、完善时方可补充。结算结束标志，发承包人双方签署结算单（工程定案表）。
（2）工程审计结算时，采用委托审计方式的，对工程结算审减额10%以上（不含10%）的部分,由承包人承担审计咨询费用；对审减额在10％以下（含10%）的部分，由发包人承担审计咨询费。承包人承担的审计咨询费用由发包人从工程款中代扣。
（3）承包人委派（姓名：） （电话： ）（邮箱：）  代表承包人全权办理与结算审计相关的一切事宜。
（4）承包人须积极配合发包人审计费开票工作,承包人纳税人识别号：     ，开户行及账号：     。

5、本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。

第五章  技术标准及要求

硅PU篮球场施工工艺标准

基础处理

一、基础检查

1、水泥强度为C25

2、保水养护必须不少于7天，总养护期不少于28天

3、一次浇筑完成，表面采用铁抹子赶压处理，抹平，不得过于光滑细致；不能外露石子，不反砂，无蜂窝、麻面、露石、露筋、裂纹等现象发生

3、单片场地的坡度至少应为0.5%（1:200），最大不应超过1%（1:100）

4、球场的纵轴线应为南北朝向

5、排水坡度可以选择自西向东或自东向西

6、场地基础应平整、密实，半径3米范围内误差不得超过3mm

7、伸缩缝原则以不大于6x6m为一方块切割，宽为6-8mm，深度不少于30mm

二、磨缝

把温度缝两边的基面各宽40～50mm磨成斜口深3mm，使温度缝表面成“V”型

工具/设备：水泥切缝机、打磨机

三、酸洗

用清水湿润基础，以浓度为8%左右的稀盐酸均匀泼洒并洗刷基面，再用清水冲洗干净，尤其是温度缝（一般冲洗两遍）

洗完干燥后要求基面水泥原色，无白色粉化物及浮松物。在酸洗过程中要圈出积水位置并做标识标记。

工具/设备：扫把、水管、画笔

底涂

一、底涂施工前

1、避免在烈日下或基础温度较高情况下（>450C）施工，以保证底涂的渗透性（清晨有雾水，也应避开施工）。

2、施工前基础若遭雨淋应待干燥3天以上方可施工。

3、确定含水率低于7%才能进行施工。

工具/设备：混凝土水分测试仪

二、底涂

环保型底胶，用专用喷壶1-2遍喷洒于基面（或用平耙刮）底胶的用量要根据水泥基面的强度决定，干透后另喷涂一层封底增强底胶（可用滚筒涂），应该完全润湿水泥地面，无泛白现象，喷涂底胶后基面必须形成光亮膜为止

工具/设备：专用喷壶、平耙、滚筒

三、填缝

底涂固化后，用弹性层灌注于温度缝内，比基面略低2-3mm，固化后将其高出的部分用手提砂磨机磨平。

工具/设备：手提砂磨机、毛刷

四、积水找平修补

积水厚度小于2mm直接用弹性层修补找平即可

用直尺或刮板涂刮找平积水处，建议每层厚度不超过2mm。

修补时注意修边不要让修补后的边高出基面，若有高出需在固化后打磨平整后才能进行弹性层施工。

工具/设备：直尺、刮板、打磨机

弹性层

一、配料

弹性层为双组份材料，A组：B组=1:5（重量比），若气温较低≤10℃，以及相对湿度较低≤60%，需加入催化剂

必须用搅拌机搅拌均匀，控制搅拌后施工时间，通常在1-2h内；严格控制催化剂用量，不宜多加也不宜少加。

工具/设备：电子称、搅拌机、配料桶、推车

二、涂刮

搅拌均匀后加面层专用砂10%，用镘刀或齿耙涂于基面，弹性层第一、二遍加砂刮，第三遍不加砂刮

每道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准，直至涂刮至所需厚度。涂刮时注意流平效果。避免在猛烈阳光照射下施工。弹性层每层施工时间间隔不超过一天，遇到下雨，时间间隔长的情况下，需对弹性层进行打磨再进行施工

工具/设备：镘刀、齿耙

三、积水找平修补

弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处用弹性层修补平整

表面若有粒状杂物或堆积处需用磨机或其它工具修整平后才能进行面漆施工。

工具/设备：打磨机、砂纸

面漆

一、配料

面层为双组份材料A组：B组=1：1（重量比）

严格控制配比，必须用搅拌机搅拌均匀，控制搅拌后施工时间，通常在1-2h内。

工具/设备：电子称、搅拌机、配料桶

二、喷涂

用专用喷枪分多道喷涂于加强层面上，需表面粗糙的加入专用砂进行喷涂便可

各类球场面层参考做法：

篮球场：分三道喷涂，第一、二道加15%专用砂，第三道不加砂，三秒禁区应做三道加砂的，一道不加砂（共四道）

网球场：分三道喷涂，第一道加50%砂，第二道加50%砂，第三道不加砂。

最低温度低于5℃不适宜施工，施工后保持10小时无水浸泡。应使用同批号面漆以防色差。

工具/设备：专用喷枪、空压机、推车

划线

按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆X011涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。

球场线以白色为主，如有其它球场线，通常选用黄色或蓝色。

- 硅PU的场地维护与保养

硅PU场地与其他场地相比,具有更好的运动性、舒适性和耐磨性,具有鲜艳的色彩。为了更好的使用场地,建议从以下几个方面的对球场进行维护及保养：
   1、基本要点:篮球场在硅PU面层材料铺装完毕后,需要十天时间用于场地更好的粘合及干固,我们建议在此期间,尽量不要举行体育赛事,闲杂人员也尽量不要进入场地,尽量不要用高压水枪冲洗。
   2、保持干净:干净的硅PU场地是你保持最佳运动状态的唯一有效途径。在场地使用频繁期,坚持每周做一次清扫维护,及时清除场地上的垃圾.也可以用高压水枪冲洗。
   3、控制对场地的使用:在时间允许的情况下,在举行体育赛事后,尽量让场地保养一定时间再投入使用。
   4、及时修补小的损坏:在春季最适宜对硅PU场地进行保养、修补,要对场地进行一次全面的检查,看有无破损、烧灼的现象,要及时进行修补。
   5、 在场地明显的位置按以下内容树立警示牌:
    ①　禁止在场地内骑自行车,三轮车,滑旱冰；
    ②　禁止在场地内吸烟、吐痰、吐口香糖、扔果皮纸屑和其他杂物；
    ③　禁止带碳酸饮料、有色饮料及瓜果类食物进入场地；
    ④　禁止穿高跟鞋、硬底鞋,更不允许穿钉鞋进入硅PU场地；
    ⑤　禁止在硅PU场地上踢足球和开展其他容易损坏场地的活动；
    ⑥　禁止携带石块、砖头、尖锐利器等容易损坏场地物件进入场地

- 硅 PU 技术参数要求

- 技术参数

1、硅pu产品结构描述:

环保硅pu面层:标准8mm厚硅PU，塑胶球场材料采用全新理念四层结构，面层材料为色彩丰富的耐磨、抗污表层；加强层专业回弹，缓冲层吸收冲击力；底层材料是具备动态渗透功能的防水材料有效阻止地下水汽上升，四层组合结构的特殊设计，达到面硬里软，脚下有源源不断动力的运动效果，保护运动受伤。

★2、为确保塑胶面层质量，保护运动者的身心健康，硅pu不得有明显的臭味、异味，面层有害物质限量符合以下指标（GB36246-2018）:

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| ★有害物质释放量 | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和a /（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和a /（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 18 种多环芳烃总和b /（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | ≤20c |
|  | 苯并[a]芘/（mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡（C 10 -C 13 ）/（g/kg） 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg） | ≤1.5 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | ≤0.2 |
|  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 有害物质含量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2 •h）） | ≤5.0 |
|  | 甲醛/（mg/（m2 •h）） | ≤0.4 |
|  | 苯/（mg/（m2 •h）） | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2 •h）） | ≤1.0 |
|  | 二硫化碳/（mg/（m2 •h）） | ≤7.0 |
| ★气味 | 气味等级/级 | ≤3 |

★3、塑胶硅pu球场运动物理性能：为适应运动者的运动需求，在运动中减少伤害，塑胶跑道材料符合GB36246-2018的以下技术指标：

| 检测项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 冲击吸收/% | 20～50 |
| 垂直变形/mm | 0.6～3.0 |
| 抗滑值（BPN,20℃） | 80-110(干测) |
| 拉伸强度/MPa | ≥0.5 |
| 拉断伸长率/% | ≥40 |
| 阻燃性/级 | I级 |

★4、塑胶硅pu球场运动抗老化耐用性能：为保证塑胶面层使用寿命，经老化测试后必须符合GB36246-2018的以下技术指标:

| 检测项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 加速老化（500h）后的拉伸性能 | 拉伸强度MPa | ≥0.5 |
|  | 拉断伸长率/% | ≥40 |

★5、为了达到塑胶产品不受严寒气候影响其运动性能，需提供硅pu球场材料耐寒性检测符合DB23/T 1800-2016标准，检测项为拉伸强度变化率、拉断伸长变化率、阻燃等级都合格的第三方权威检测报告。

★6、为保证塑胶运动场地安全环保无毒无害需提供硅pu球场材料在常温常湿下满足不挥发物含量的测定不小于90%，其结果符合HG/T2454-2014标准的第三方权威检测报告。

★7、为保证塑胶运动场地的使用寿命不受雾汽、空气中的盐分影响，需要提供运动场地塑胶材料依据《色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定》经不低于180h试验检测后，样品表面无断裂无分层、颜色形态无明显变化的检测报告。

★8、为保证场地塑胶运动场材料的耐用性能，需提供运动场地材料依据GB/T22374-2018标准进行涂层耐温变性测试（80℃12h；-60℃12h为一次循环，30次循环）塑胶面层须达到无粉化，无开裂，无起泡、无脱落，色泽均匀等现象合格的检测报告。

备注:为保证塑胶产品质量以上★部分技术参数为投标（谈判）实质性响应要求，不全部满足为无效投标。推荐品牌：恒翔、格林斯柏，绿动，期耐。供应商可提供优于推荐品牌的产品，给采购人确认。

# 工程量清单本工程工程量清单另附。

# 响应文件格式

正/副本

（项目名称）

响 应 文 件 一

（资信证明文件）

供应商：                              （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

年        月        日

目  录

（1）法定代表人身份证明或委托代理人授权委托书；

（2）诚信报价承诺书；

（3）企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

（4）企业资质证书；

（5）企业安全生产许可证；

（6）建造师注册证书及安全生产考核合格证书（B证）。

（7）供应商拟委任供应商的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目经理（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的谈判前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目谈判时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），供应商是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明。

（8）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术标准及要求响应表，格式见附件】；

（9）谈判文件中技术标准及要求评审中要求提交的材料；

（10）供应商认为需要提供的其他材料。

附件一：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      （采购人名称 ）    的                    工程的投标（谈判）活动。代理人在投标（谈判）、开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证复印件

法定代表人有效身份证复印件

授权代理人：        （签字或盖章）

供应商：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

诚信报价承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）        项目的投标（谈判）；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标（谈判），不以他人名义投标（谈判）或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、采购代理机构或其他供应商串通投标（谈判），损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标（谈判）资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标（谈判）资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证成交后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证成交之后，按照响应文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标（谈判）中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司成交，保证在签订施工合同前严格按滁州市建设委员会滁建管【2012】23号文件要求办理“一卡通”手续；

十二、如在投标（谈判）过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司成交，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目负责人不是谈判截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目负责人变更备案手续的原项目负责人。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消谈判或者成交资格、记入不良行为记录、谈判保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

供应商（盖单位公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

附件

技术标准及要求响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 谈判要求技术标准及要求 | 响应规格型号技术参数 |  |  |
| 1 |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  |  |  | 是/否 |  |
| … |  |  |  | … |  |

注：1.供应商应逐一说明所投产品和服务响应；2.如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                         （盖单位章）

法定代表人：                                              (签章)

日    期：        年      月      日

正/副本

（项目名称）

响 应 文 件 二

（商务标文件）

供应商：                              （加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目录

①法定代表人证书复印件或委托代理人授权委托书；

②报价函；

③工程量清单报价书；

（1）报 价 函

致：

1、根据你方招标工程项目的                 工程谈判文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述谈判文件的谈判须知、合同条件、技术规范、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以    （币种，金额，大小写）              元的谈判总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部谈判文件及有关附件，承诺谈判文件及有关附件中所有条款均响应。

3、一旦我方成交，我方将派出           为本工程负责人，保证按照采购人要求开始本工程的施工，并在       个日历天（工期）内完成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到           标准。

4、如果我方在本响应文件有效期内撤响应文件，或在成交通知书下达后 7天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权取消我单位成交资格，另选成交单位。

5、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，供应商愿意承担一切法律后果。

供应商：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年             月             日

（2）工程量清单报价书

工程量清单报价书格式：同最高投标限价（控制价）格式。

竞争性谈判报价单（盖章后手持带到开标现场填写）

| 序号 | 名称 | 事 项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州学院部分篮球场硅PU地面改造项目 |
| 2 | 项目编号 | 2022CG-023 |
| 3 | 报价次数 | 第 次 |
| 4 | 报价时间 | 年 月 日 时 分 |
| 4 | 总报价 （人民币） | （大写）： |
|  |  | （小写）： 元 |
| 5 | 声明：我方在报价前，已认真阅读《竞争性谈判文本》，理解并承诺：1、我方无条件完全响应文本中所有实质性要求； 2、各项综合单价按照总报价下浮率比例下浮。 |  |

供应商：                    ；授权委托人：

备注：

1、成交原则：以价格为主要因素确定成交供应商，即在满足上述实质性要求的前提下，根据最终报价选择最低价成交。如果谈判小组认为最低报价明显偏离市场价可宣布无标。

2、供应商报价均须在控制价范围内，二次报价不得高于一次报价，否则，谈判资格取消。

3、成交单价按成交总报价/响应文件总报价的同比例下浮。

- 第八章  采购人、采购代理机构对本谈判文件的确认

我单位对滁州学院部分篮球场硅PU地面改造项目的谈判文件进行确认。 采购人：滁州学院资产与设备处 联系人：李老师、聂老师 联系方式：0550-3512003、13965950463 （单位盖章） 2022年7月

采购代理机构：安徽百士德工程咨询有限公司 经办人：吕倩 联系电话： 0550-2199992、15178499373 （单位盖章） 2022年7月