| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝牙麦克风 | 1.无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用； 2. 系统采用近距离联接机制，对频范围不大于5米，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角； 3. 发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于20小时；充电接口采用通用的USB接口，方便使用； 4. 可颈挂，手持，领夹等多种方式使用。 5. 音质清晰，适合教学。内置咪头，可以直接使用，亦可外接咪头，麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围不小于25CM； 6. 发射器小巧、轻便，便于携带； 7. 发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里蓝牙接收器实现电脑翻页功能，无需另配接收器； 8. 具有激光教鞭PPT翻页功能。 9. 具有麦克风音量调节功能。 10. 具有水平闲置静音，水平放置时麦克风自动静音，不用开关机。 11. 发射使用频率：2402 – 2480 MHz； 12. 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian； 13. 发射功率：小于2.5 mW；。 14. 有效接收距离：15-20米左右； 15. 蓝牙射频使用频段及发射功率等须符合国家射频法令规定，须具备国家蓝牙设备SRRC认证证书。 | 75个 | 中标后签订合同前，须提供样品进行测试使用，如无法满足技术参数要求，取消中标资格。 |
| 2 | 蓝牙接收器 | 1.采用蓝牙技术，（非2.4G技术，手机蓝牙可以搜索到），系统自动配对、连接、自动跳频，具备近距离优先连接机制； 2. 具备语音处理功能，可调节音量，消除回音、杂音，增加清晰度处理。 3. *具备双USB通讯接口，通过USB连接电脑实现对电脑PPT翻页功能,无需另配适配器； 4. 无线接收频率：2402 – 2480 MHz； 5. 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian； 6. 有效接收距离15米； 7. 音频频率响应：50 Hz ~ 20 KHz (±3 db)； 8. 灵敏度：-82 dBm (1% BER)； 9. 电源：DC5~12V； 10. 外置接口：MIC话筒输出（标准两芯6.5mm麦克风接口）；3.5mm话筒输出，3.5mm信号输入； 11. 总音量输出调节，高低音独立输出调节； 12.蓝牙射频使用频段及发射功率等须符合国家射频法令规定，须具备国家蓝牙设备SRRC认证证书。 蓝牙接收器须能和蓝牙麦克风配套使用。 | 75个 | 中标后签订合同前，须提供样品进行测试使用，如无法满足技术参数要求，取消中标资格。 |