滁州学院信息学院实验楼智能家居实验室改造工程

清单编制说明及要求

一、工程概况

本改造工程施工地点位于滁州学院信息工程实验楼智能家居实验室，主要施工内容包括卫生间改造1间、衣柜1套、会议室推拉门1樘、配备智能卫生洁具及相应的水电改装工程。

二、工程施工范围：参考施工图纸，工程量清单中所列的项目。

三、工程质量：符合国家质量验收标准，满足合格要求。

四、施工要求：.

1、实验室地面为木地板，且其下可能有线管穿越，故要求原地板保持现状，卫生间地面施工过程如下：

原地板上铺设塑料膜保护层一道，后铺设第一道卷材防水层，外延要超出钢支架外沿；

钢骨架安装并固定在建筑物原墙体上；

# 铺设第二道卷材防水层，边口沿钢支架内侧翻边高度6cm；

# 细石混凝土找平层40mm；

# 300×300地砖楼地面，干粉型粘结剂。

# 卫生间槽钢设置：靠墙面横向2道12#槽钢，墙体窗户和外侧竖向各设1道12#槽钢，并设Φ6mm@500拉结筋；侧面横向2道10#槽钢；正面10#槽钢对焊4根柱，横向2道10#槽钢。2.2m以上为采用L50*4角钢，横向2道，其中中间1道用于吊顶龙骨的连接，竖向L50*4角钢10道。

# 2、卫生间靠墙面槽钢之间砌筑半砖墙，施工中应按业主单位要求预留洞口。

# 3、卫生间给排水的进出水管道均从侧墙开孔接入，施工中应预先考虑洁具高度，开孔位置。坐便器采用后侧排水式、淋浴房采用带底座的整体式淋浴房。

# 4、成品卫生间淋浴房、橡木防水陶瓷面盆、正品进口全自动翻盖智能马桶坐便器等设备的价格已包含安装费用。