| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火净气型药品柜 | 无管道净气型药品柜系列专为有毒有害化学品存储而设计，适用于各种领域，各种化学品类型。可存储大多数在实验室使用的化学品，净化柜内有毒气体，24小时净化实验室空气，高效环保。产品符合ISO9001标准，符合JG/T 385-2012标准，严格安装OSHA29 CFR1010.106和NFPA CODE30标准生产，通过第三方欧盟CE权威认证。 基本参数： 2.1尺寸：1960*900*510mm（H*W*D） 2.2开门类型：双开门 2.3颜色：黄/红/蓝 2.4音量：≤50.3dba 2.5电压：220V/50Hz 2.6功率：40W 2.7电流：2A 产品配置及材质 3.1过滤器数量：4块，有机过滤器、无机过滤器、HEPA过滤器三种任选 3.2风机数量：1个 3.3显示屏：7英寸高清分辨率工业人机界面触摸屏，符合IP65要求，ABS材质。 3.4温湿度报警：实时温湿度环境监控，温湿度数据显示，不正常温湿度报警提示。 3.5风机：美国进口风机，风机转速可调，转速1000-3800rpm范围可调，满足用户对风速不同的要求，风机失灵报警提示。 3.6 VOC浓度环境监控及一体化报警系统：过滤器使用过程中浓度监测，实时显示使用数据，过滤器饱和报警提示。 3.7层板：3块PP阶梯式活动层板，聚丙烯材质，耐腐蚀瓷白PP，设10mm通气孔 3.8锁具：电子密码锁+机械锁，双锁配置。机械锁符合GA/T73标准要求，电子密码锁符合GB10409-2001中5.4的要求。 3.9柜体内胆：全部采用瓷白PP（聚丙烯树脂）板，柜体右侧设304不锈钢可调进风口，底部留有漏液槽，安装4个移动钢轮。 3.10铰链及密封件：无缝式钢琴铰链，确保门开180度，门与柜体间安装防火膨胀密封件，符合GB16807-2009要求 3.11防火材料：填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维，质轻、耐高温、无毒环保。 4.1无需安装管道工程，安装便捷，废气不外排，新型环保。 4.2顶部根据化学品类别可选配过滤模块系统，满足多种不同种类的化学品存储。 4.3先进模块化过滤技术，完全吸附过滤实验产生的有害气体、颗粒粉尘等物质。 4.4无需消耗空调能耗，高效节省能源。 4.5移动方便，就近存储，方便存取，提高工作效率。 4.6具有防火防爆防腐蚀功能 | 1 |
| 2 | 净气型储药柜 | 专为有毒有害化学品存储而设计，适用于各种领域，各种化学品类型。可存储大多数在实验室使用的化学品，净化柜内有毒气体，24小时净化实验室空气，高效环保。 产品特性： 1、金属部件：主要材质≥1.2mm镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂，覆有耐用防化无铅涂层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气的影响。 2、门板：主要材质≥6mm亚克力板，耐候性极佳，优异的抗化学品性能，不易老化，无色透明，通体透光，视觉舒适，美观大方。 3、层板：主要材质≥1.2mm镀锌钢板，防腐涂层，抗酸碱，高度可调。 4、抗酸碱盛漏液抽屉：聚丙烯PP内胆，耐腐蚀，防止试剂瓶打碎液体泄漏。 *5、七英寸液晶触摸屏显示，高清显示分辨率1024*600，完美视觉系统。 *6、实时温湿度环境监控系统，显示实时温湿度，设置报警参数，保障产品使用安全。 *7、风机监控：风机系统失灵报警，在线可调风机转速，保证不同化学品量的储存需求。 *8、过滤器饱和报警系统：过滤器设定饱和报警值，超出范围即报警，相对应VOC浓度等级，当报警器及浓度等级同时处于高位需更换过滤器。 9、美国进口PSC风机，24伏电压，性能稳定，超静音，无火花静电。 10、高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，采用高效HEPA过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99.995%。 11、LED照明灯功率相当于25W的日光灯，不产生热量，安全并不影响实验环境温度，节能、环保、寿命长。 *12、提供CE认证，ISO9001，过滤器SGS吸附能力检测报告，VOC和温湿度传感器防爆认证，换气次数检测报告，层板承重检测报告。 优异性： 1、无需安装管道工程，安装便捷，废气不外排，新型环保。 2、顶部根据化学品类别可选配过滤模块系统，满足多种不同种类的化学品存储。 3、先进模块化过滤技术，完全吸附过滤实验产生的有害气体、颗粒粉尘等物质。 4、无需消耗空调能耗，高效节省能源。 5、移动方便，就近存储，方便存取，提高工作效率。 工作原理： 1、 风机 位于柜体顶部的风机将实验室内空气抽入柜体内部产生负压。 2、气体过滤 柜内储存的试剂所挥发的有害气体经风机进入过滤模块，有毒有害气体分子被过滤器截留过滤，洁净气体返回室内。 3、高质量的空气净化功能 经过滤的洁净空气返回到室内，不会危害人员健康。 4、净化实验室空气 24小时净化实验室内空气，提升实验室空气质量（建议药品柜保持24小时开机） 。 外部尺寸：800*510*2170-2360mm 内部尺寸：708*450*1750mm 分子过滤器尺寸：370*395*50mm 初效过滤器尺寸：370*395*21mm 层板：8块 层板承重：＞70kg/㎡ 空气处理量：220m³/h 柜内体积：0.55 m³ 存储容量：160瓶（500ml） 音量：50dBA 电压：220V/50Hz 功率：35W 电流：0.25A 分子过滤器：4组 初效过滤器：2块 风机：1个 层板：8块 显示屏：七英寸液晶触摸屏 控制系统：1套 过滤器饱和报警系统：1套 温湿度报警系统：1套 电源线：1根 | 1 |
| 3 | 净气型储药柜（无液晶显示屏） | 专为有毒有害化学品存储而设计，适用于各种领域，各种化学品类型。可存储大多数在实验室使用的化学品，净化柜内有毒气体，24小时净化实验室空气，高效环保。 产品特性： 1、金属部件：主要材质≥1.2mm镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂，覆有耐用防化无铅涂层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气的影响。 2、门板：主要材质≥6mm亚克力板，耐候性极佳，优异的抗化学品性能，不易老化，无色透明，通体透光，视觉舒适，美观大方。 3、层板：主要材质≥1.2mm镀锌钢板，防腐涂层，抗酸碱，高度可调。 4、抗酸碱盛漏液抽屉：聚丙烯PP内胆，耐腐蚀，防止试剂瓶打碎液体泄漏。 5、美国进口PSC风机，24伏电压，性能稳定，超静音，无火花静电。 6、高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，采用高效HEPA过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99.995%。 11、LED照明灯功率相当于25W的日光灯，不产生热量，安全并不影响实验环境温度，节能、环保、寿命长。 *12、提供CE认证，ISO9001，过滤器SGS吸附能力检测报告，换气次数检测报告，层板承重检测报告。 优异性： 1、无需安装管道工程，安装便捷，废气不外排，新型环保。 2、顶部根据化学品类别可选配过滤模块系统，满足多种不同种类的化学品存储。 3、先进模块化过滤技术，完全吸附过滤实验产生的有害气体、颗粒粉尘等物质。 4、无需消耗空调能耗，高效节省能源。 5、移动方便，就近存储，方便存取，提高工作效率。 工作原理： 1、 风机 位于柜体顶部的风机将实验室内空气抽入柜体内部产生负压。 2、气体过滤 柜内储存的试剂所挥发的有害气体经风机进入过滤模块，有毒有害气体分子被过滤器截留过滤，洁净气体返回室内。 3、高质量的空气净化功能 经过滤的洁净空气返回到室内，不会危害人员健康。 4、净化实验室空气 24小时净化实验室内空气，提升实验室空气质量（建议药品柜保持24小时开机） 。 外部尺寸：800*510*2170-2360mm 内部尺寸：708*450*1750mm 分子过滤器尺寸：370*395*50mm 初效过滤器尺寸：370*395*21mm 层板：8块 层板承重：＞70kg/㎡ 空气处理量：220m³/h 柜内体积：0.55 m³ 存储容量：160瓶（500ml） 音量：50dBA 电压：220V/50Hz 功率：35W 电流：0.25A 分子过滤器：4组 初效过滤器：2块 风机：1个 层板：8块 电源线：1根 | 1 |
| 4 | 冷藏型药品柜 | - 控制温度范围：2~8℃ *2、有效容积：≥310L 3、样式：立式 *4、制冷系统：国际名牌压缩机。微电脑控制系统，数字温度显示，温度显示精度0.1摄氏度。配有键盘锁，可以锁定设置，防止随意更改温度设置。 5、门体设计：双层中空玻璃门设计，安全门锁防止任意开启。 *6、柜体材料：外部为彩色涂层钢板，内胆彩色涂层钢板。 *7、报警系统：产品拥有高低温报警；断电报警；传感器故障报警，开门异常报警。 *8、售后：整机三年全免费质保，终生维修。 9、产品资质：产品通过医疗器械注册证，通过ISO9001，ISO14001，ISO13485认证。 | 1 |
|  |  | 投标费用包括运输，安装，搬运（安装地点在5楼）等相关费用。 |  |