| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控 | 一体化控制结构，高度集成模块化设计, 操作方式简单，具有较高的兼容性和稳定性，具有防护、防尘加锁盖板。 1.操作面板具有网络口、USB接口、外接备用AV输入口、话筒输入口、三路电源管理，可控制投影机电源、手提电脑电源，投影机控制电源具有自动延时关闭功能； 2.具有一键切换及关机功能，具有电脑开关机功能，操作可靠、方便，性能稳定； 3.预留网络接口，可随时扩展成网络化控制系统，实现局域网内的统一管理； 4.内置话筒混合输入模块，可以将话筒声音与任何音源混合； 5.具有投影、幕布的单独控制功能。 | 10台 | 须提供安装 |
| 2 | 功放及音箱 | 功放： 1.平均输出功率（RMS）： 250W+250W（8欧），4路MIC输入，3路线路输入。 2.前后板共提供五路话筒输入，使工程安装更方便 3.装配直通方铝散热器，满足长时间工作 4.功率管采用专业原装进121KEC对管，音色更清晰自然 5.专业级24BIT数码混响电路，使歌唱更轻松 6.特设卡拉OK和音乐混合输出端子，可接录音机或后级功放 7.特设均衡和效果器输入输出端子，可接均衡器和效果器 8.后板特设音乐输入信号限制，让信号控制在一强度内 9.前板音乐和混响采用暗藏式调作，保证了使用时的安全性 10.机械式锁定输入信号，避免了音乐信号过弱而中断。 灵敏度 INput Sensitivity: -60dBm~20dBm频率响应 Friquency Response: 20Hz-20KHz 无源音箱： 1.最大输入功率（RMS）：100W/8欧 2.二分频6.5寸低音； 分频类型：两分频 频率响应 Frequency Respones: 40Hz-20KHz 灵敏度 Sensitivity: 99dB 标准阻抗 Nominal Impedance: 8Ω 峰值功率 IHF Power: 200W（含音箱壁装支架） | 23套 | 须提供安装 |