| 包1—仪器设备(冻干设备类) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备型号规格 | 数量 | 备注 |  |
| SCIENTZ-10ND普通型（电加热）冷冻干燥机 | SCIENTZ-10ND普通型（电加热）冷冻干燥机 一、主要特点： 1、本机采用国际品牌丹佛斯压缩机制冷，制冷迅速，冷阱温度低。 2、采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统，操作简单方便，且功能强大。 3、工业嵌入式操作系统，ARM9核心控制电路设计，32M内存128M FLASH，操作响应速度快，存储数据量大。 4、控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看，整个冻干过程清晰明了。 5、干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室，耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观，可观察冻干的全过程。 6、真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头，简洁可靠。 7、本机可存储多次冻干曲线，并用U盘提取数据到电脑，用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项。 8.配置充气阀，可充干燥惰性气体； 二、基本参数 规格; 普通型. 冷阱温度（空载）; ＜-56℃. 真空度（空载）; ＜10 Pa. 冻干面积; 0.12㎡. 物料盘; Ø200mm×4 层. 层间距; 70 mm. 盘装物料; 1.5 L. 西林瓶 数量; 260. 480. 920. 捕水能力; 3 kg. 冷阱尺寸; Ø215mm×160 mm. 电源要求; 220V50HZ. 总功率; 1000W. 主机尺寸; W450×D580×H380 mm. 三、选配功能： *共晶点测试功能，掌握物料升华温度。 *双机复叠式制冷系统，技术成熟， 温度低，用于-80℃冻干机。 四、配置要求 主机+干燥室+防返油国产真空泵（含真空泵油） +7寸带USB的触摸彩屏+氮气充气阀+共晶点测试+双机复叠式制冷系统 | 1 |  |  |
| 分析天平 | ### 型号 ### 赛多利斯BSA124S-CW电子天平 二、性能指标及配置要求 量程（g）120 可读性(mg) 0.1 秤盘尺寸(mm) 90 重复性（≤+mg）0.1 线性（≤+mg）0.2 校准方式：内校 | 1 |  |  |