附件1：化生设备技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ups不间断电源 | 技术参数： 输入：配线：单相二线+地线；电压范围：120-275V；频率范围：46-64 Hz 50/60 自适应；输入功因：>0.99 输出：电压范围：220*（1±1%）VAC；频率范围：市电模式：（46-54）Hz（56-64）Hz；电池模式：（50*（±1%）Hz/60*（±1%）Hz；电流峰值比：3：1；额定功率因数：0.8；额定容量：6kVA/4.8 kw；超载能力：Load<105% 长期运行;105%<Load≤125%>1min;125%<Load≤150%>30sec；效率：upto90%；电池电压：16pcs×12VDC 设备类型：在线式UPS；备用时间：3小时；转换时间：0 ms；重量：18 kg OEM：不可OEM 配置清单：主机1台，100AH蓄电池16只，G-16节装电池箱1套 保修条款：电源全国联保，三年免费保修，蓄电池三年保用 外形尺寸：（w*d*h）：240mm*500mm*460； 注意事项：环境温度0℃～40℃；湿度20％～90％ | 台 | 1 |
| 2 | 拍击式均质器 | 大屏幕全电脑液晶显示；智能化程序控制，12组多段程序编程参数设定保存，每段可对拍击时间、拍击速度、灭菌时间等参数分别设定；箱体采用优质不锈钢材质制成 ；拍击间距可调，方便处理不同处理量的样品，达到理想的均质效果；可调整的均质时间 ；固定的或可变的均质速度 ；渐进式均质，卓越的细胞保护 ；无菌一次性滤袋，保证卫生和安全；全开启式门，易于清洗；样品与均质仪无接触，不需要进行系统清洗 ；大视窗透明钢化玻璃窗口易于观察；可拆卸式调整拍击板；带自动停止防夹功能； 技术参数： 产品特点：带消毒杀菌功能 控制方式：微电脑智能多段可编程型；显示方式：大屏幕液晶显示；； 拍击时间：0.1-99分59秒或连续运转；拍击速度：3～12次/秒；可多段编程：12组可设定任意参数组合； 消毒功能：内置消毒系统，可对工作腔预消毒；单次消毒周期5min，消毒波长254nm 有效容积：3～400ml；无菌袋尺寸：17×30cm；拍击箱体：不锈钢；拍击间距：0～50mm可调；电源：220VAC/50Hz；启动模式：柔和启动；暂停功能：有 功率：500W；防夹功能：带自动停止防夹功能 其它：可装卸视窗和调整拍击版、钢化玻璃安全门 外形尺寸：420×245×390mm；重量：19KG | 个 | 1 |
| 3 | 单道可调移液器 | 技术参数： 规格：10µl、20µl、100 µl、200uL、1,000 µl、5ml、（10 ml仅购一支） 重量：0.1kg、0.1 kg、0.1 kg、0.1 kg、0.5 kg、0.5 kg（0.5 kg） 颜色; 量程; 体积; 不准确度; 不精确度. 灰色; 0.5-10µl; 0.5µl 1µl 5µl 10µl; ±8% ±2.5% ±1.5% ±1.0%; ±0.04µl ±0.025µl ±0.075µl ±0.1µl; ±5% ±1.8% ±0.8% ±0.4%; ±0.025µl ±0.018µl ±0.04µl ±0.04µl. 黄色; 2-20µl; 2µl 10µl 20µl; ±5.0% ±1.2% ±1.0%; ±0.1µl ±0.12µl ±0.2µl; ±1.5% ±0.6% ±0.3%; ±0.08µl ±0.06µl ±0.06µl. 黄色; 10-100µl; 10µl 50µl 100µl; ±3.0% ±1.0% ±.0.8%; ±0.3µl ±0. 5µl ±0.8µl; ±1.0% ±.03% ±0.2%; ±0.1µl ±0.15µl ±0.2µl. 黄色; 20-200µl; 20µl 100µl 200µl; ±2.5% ±1.0% ±0.6%; ±0.5µl ±1.0µl ±1.2µl; ±.07% ±0.3% ±0.2%; ±0.14µl ±0.3µl ±0.4µl. 蓝色; 100-1000µl; 100µl 500µl 1000µl; ±3.0% ±1.0% ±.0.6%; ±3.0µl ±5.0µl ±6.0µl; ±0.5% ±0.2% ±0.2%; ±0.6µl ±1.0µl ±2.0µl. 紫色; 0.5-5ml; 0.5ml 2.5ml 5ml; ±2.4% ±1.2% ±0.6%; ±0.012 ml ±0. 03 ml ±0.03 ml; ±0.6% ±0.25% ±0.15%; ±0.003 ml ±0.006 ml ±0.008 ml. 青绿色; 1 -10ml; 1ml 5ml 10ml; ±3.0% ±0.8% ±0.6%; ±0.03ml ±0. 04 ml ±0.06 ml; ±0.6% ±0.2% ±0.15%; ±0.006ml ±0.01 ml ±0.015ml. ●坚固耐用，耐高温抗腐蚀 ●可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 ●四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 ●卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） ●伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 ●密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 | 支 | 10µl、20µl、100 µl、200uL、1,000 µl、5ml规格各2支， 10 ml规格1支 |
| 4 | 电子天平 | 技术参数： 最小称量：0.1 mg；最大称量：220 g；适用范围：220/0.1 mg 最小显示值： 0.1 mg；可读性: 0.1 mg 称重范围: 220 g；称盘尺寸: 90 mm，3.5英寸 重复性:≤0.1mg；线性: ≤±0.2mg 标准响应时间：2 s；防风罩内部高度高度：230mm 包装尺寸：500*390*500mm；校准方式：全自动内校 主要特性： 全自动校准系统， 防静电涂层玻璃防风罩有效屏蔽外界静电荷的干扰。 ● 四级防震 ，五面玻璃防风，视野清晰。；● 动态温度补偿；● 全自动故障诊断 ● 超载保护 ；● 计算因子；● 密度直读 ；● 应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除）；● 超级双杠杆单体传感器，前置式水平仪；● 40M超高速微处理器MC1,测量结果更快；● 最新SMT技术，线路集成度更高；● 内置RS232接口，符合GLP标准 ；● 下部吊钩，满足大体积称量 ；● 左右除皮键，满不同使用习惯 | 台 | 1 |

供货要求：合同签订后15天内一次性完成供货。